АВТОЦИСТЕРНА АЦН

(шасси КАМАЗ)

ПАСПОРТ

7074АЦН.00.00.000 ПС

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6

5 СВЕДЕНИЯ О КАЛИБРОВКЕ	6

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

7  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК	10

8 КОНСЕРВАЦИЯ	11

9 УТИЛИЗАЦИЯ	12

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование: Автоцистерна АЦН-10

Заводской номер навесного оборудования: № АЦН-10/111

##### Предприятие-изготовитель: ООО «Челябинский машиностроительный завод»

Соответствует:   ТУ 29.10.59-008-65711893-2017

Автоцистерны АЦН предназначены для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов, нефти, нефтесодержащих жидкостей плотностью не более 1 г/см3.

Автоцистерна является мерой полной вместимости.

# 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра или размера | Величина параметра или размера |
| --- | --- |
|  | АЦН-10 |
| 1 | 2 |
| Номинальная вместимость цистерны, м3 | 10 ± 0,2 |
| Предел допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны (секций)*, % | ± 0,4 |
| Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, г/см3 | 1 |
| Полная масса цистерны, кг, не более | 1760 |
| Габаритные размеры цистерны, мм, не более - длина -ширина -высота | 4770 2495 2400 |
| Время заполнения цистерны своим насосом, мин, не более | 20 |
| Время слива из цистерны, мин, не более – своим насосом – самотеком | 20 40 |
| Примечание: * Пределы допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны (секций) при периодической поверке. |  |

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Автоцистерна АЦН (в сборе) | 1 |
| Паспорт на насос СЦЛ00№11 | 1 |
| Рукав приемный Ду-100 мм, 6м | 2 |
| Паспорт на АЦН-10 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт на искрогаситель | 1 |

# 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: Автоцистерна АЦН-10

Заводской номер навесного оборудования: № АЦН-10/111

Монтажная база: КАМАЗ 43118-46

Марка, тип ТС: 7074А2-10

Шасси № ______________________

VIN:  ______________________

Соответствует:   ТУ 29.10.59-008-65711893-2017

На цистерну установлен насос: СЦЛ00№11

Цвет цистерны: оранжевый

Дата изготовления: 25.01.2018

Начальник (представитель) ОТК _________________     ___________________

личная подпись           расшифровка подписи

М.П.

# 5 СВЕДЕНИЯ О КАЛИБРОВКЕ

Действительная вместимость цистерны ______________л.

Калибровщик (исполнитель):

________________   ___________________    _________________

личная подпись     расшифровка подписи                дата

М.П.

# 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации спецоборудования – 12 месяцев с момента получения потребителем (Покупателем).

6.2 Гарантийный срок эксплуатации спецоборудования  исчисляется с момента передачи автоцистерны потребителю (Покупателю).

6.3 На покупные изделия гарантия исчисляется в пределах сроков, установленных предприятиями, поставляющих данные изделия.

Гарантии на комплектующие даются предприятием-изготовителем указанных изделий в соответствии с утвержденными на них стандартами или ТУ.

6.4  В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит  ремонт или замену всех деталей и сборочных единиц, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия - изготовителя при условии соблюдения правил их эксплуатации.

Гарантия на спецоборудование по выбору завода-изготовителя ограничивается ремонтом оборудования или заменой частей, признанных заводом-изготовителем дефектными, насколько это допустимо действующим законодательством.

В случае некомплектности поставки спецоборудования, обнаружения дефектов изготовления, поломки отдельных узлов и деталей в течение гарантийного срока потребитель (Покупатель) обязан выставить предприятию-изготовителю претензию, к которой прилагается акт о выявленных недостатках.  Без указанного акта претензия считается оформленной ненадлежащим образом и не подлежит рассмотрению. Уведомление завода-изготовителя о факте обнаружения дефекта обязательно в течение 5 дней с момента обнаружения дефекта. В случае отсутствия уведомления (нарушения срока предоставления уведомления) либо продолжения эксплуатации товара гарантийные обязательства прекращают свое действие.

6.5  Рекламации не подлежат рассмотрению и претензии предприятием –изготовителем не удовлетворяются в случаях, если:

- цистерна использовалась не по назначению;

- цистерна эксплуатировалась лицом, не ознакомленным с настоящим руководством по эксплуатации;

- эксплуатация цистерны производилась с нарушением требований и рекомендаций, изложенных в «Руководстве по эксплуатации»;

- внесены конструктивные изменения в конструкцию цистерны, не согласованные с Главным конструктором ООО «ЧМЗ»;

- нарушены рекомендованная периодичность и  объем работ  по техническому обслуживанию  цистерны;

-  применялись иные, чем рекомендовано заводом-изготовителем топливо, смазочные материалы, спец. жидкости деталей и изделий;

- нарушена сохранность пломбировки узлов, агрегатов;

- наличие фактов самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов;

- произведен вторичный монтаж без разрешения завода-изготовителя;

- по запросу предприятия-изготовителя одновременно с актом не представлены вышедшие из строя неисправные составные части;

- произведена разборка неисправных составных частей до прибытия представителя предприятия-изготовителя или без его официального согласия.

6.6 Установленный срок службы цистерны – 3 года.

6.7 Претензии не рассматриваются на:

- базовое транспортное средство (необходимо обратиться к ближайшему дилеру, в сервисный центр);

- аккумуляторные батареи;

- шины, огнетушители;

- детали, подвергнувшиеся ремонту у потребителя;

- нормально износившиеся детали.

6.8 Претензии принимаются в следующих случаях:

- поломки, разрушения или нарушение работоспособности отдельных деталей, узлов или механизмов спецоборудования по причинам производственного характера;

- преждевременного износа отдельных деталей, узлов или механизмов, препятствующих дальнейшей нормальной эксплуатации спецоборудования;

- претензии составлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе (см. пп. 6.4, 6.10).

6.9 Форма претензий и порядок их предъявления заводу-изготовителю должны осуществляться в установленном порядке. В случае нарушения установленного порядка предъявления претензии, завод-изготовитель претензии не принимает и не рассматривает.

6.10 В акте о выявленных недостатках должно быть указано следующее:

- наименование и полный адрес организации, в которой находится цистерна;

- дата отгрузки (получения) с завода-изготовителя;

- VIN шасси, заводской номер автоцистерны, наработка со дня отгрузки его с завода-изготовителя;

- условия, при которых произошла поломка (состояние дорожного покрытия, скорость движения, тип жидкости, нагрузка, и т.д.);

- наименование вышедшей из строя детали (узла);

- фото (видео) материалы вышедшей из строя детали (узла);

- заключение комиссии, составившей акт о причинах поломки.

6.11 По результатам рассмотрения рекламации завод-изготовитель:

- дает согласие на разборку узлов (агрегатов) и составления рекламационного акта с участием независимой организации;

- требует направить вышедшие из строя детали (узлы, агрегаты) или цистерну в целом в адрес завода-изготовителя для выяснения причин неисправности. Результат проверки дефектного изделия и установление окончательной причины неисправности изделия оформляются актом, который является окончательным.

Транспортные расходы по доставке возлагаются на эксплуатирующую организацию. Отгрузка восстановленного Товара, дефекты которого возникли по вине Покупателя, производится  самовывозом.

6.12 Адрес завода изготовителя:

Общество с ограниченной ответственностью

«Челябинский машиностроительный завод»

454038, г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 6, офис 21

ИНН 7452075540/КПП 746001001

# 7  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

| Поверка вместимости цистерны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Действительная вместимость, л | Относительная погрешность, % | Сертификат о калибровке |

# 8 КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работы | Срок действия | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# 9 УТИЛИЗАЦИЯ

Для утилизации АЦН необходимо:

- очистить наружные и внутренние поверхности автоцистерны от загрязнений;

- демонтировать контрольно-измерительные приборы, устройства освещения и световой сигнализации. Утилизацию производить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на это оборудование;

- для удаления остатков нефтепродуктов пропарить цистерну по технологии, утвержденной в установленном порядке;

ВНИМАНИЕ! Очистку и пропарку производить в специально отведенных местах, обеспечивающих меры по предупреждению попадания загрязняющих веществ в окружающую среду!

- демонтировать узлы и детали автоцистерны из цветных металлов (трубопроводы гидросистемы, трубки пневмосистемы, кабели электроразводки и т.п.);

- цистерна, для уменьшения размеров, подлежит холодной деформации или разрезке на части.

ВНИМАНИЕ! Разрезку на части производить только после пропарки цистерны, во избежание возгорания остатков нефтепродуктов!

- утилизацию шасси автоцистерны производить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации шасси.

Демонтированные и рассортированные по маркам металла части АЦН, подлежат дальнейшей переработке на предприятиях металлургии.